广东塔牌集团股份有限公司文福2×4500t/d

新型干法水泥熟料生产线扩建工程

（含2×9MW纯低温余热发电系统）

环境影响报告书

（简本）

建设单位：广东塔牌集团股份有限公司

评价单位：广州市环境保护科学研究院

协助单位：梅州市环境科学研究所

2009年8月

目  录

1 项目背景	1

2 建设项目概况	3

2.1 现有工程概况	3

2.2 扩建项目概况	4

2.3 项目建设条件简述	7

3 工程和污染源分析	10

3.1 水泥生产工艺分析	10

3.2 污染源分析	15

3.3 污染物排放情况汇总	24

4 项目所在区域环境概况	25

4.1 自然环境概况	25

4.2 社会经济概况	27

4.3 周围污染源调查	28

5 环境质量现状调查与评价	30

5.1 环境空气质量现状	30

5.2 地表水环境质量现状	30

5.3 声环境质量现状	30

5.4 土壤环境质量现状	30

5.5 生态环境现状调查小结	31

6 环境影响预测分析	32

6.1 大气环境影响评价结论	32

6.2 地表水环境影响分析	32

6.3 噪声环境影响评价	32

6.4 固体废物环境影响分析	32

7 清洁生产评价	33

8 总量控制与环境影响经济损益分析	34

8.1 控制指标的确定原则	34

8.2 排放总量指标建议	34

8.3 总量控制指标来源及可达性分析	34

9 环境保护措施技术经济可行性分析	36

9.1 本项目废气处理措施可行性分析	36

9.2 本项目废水处理措施可行性分析	37

9.3 噪声治理措施	38

9.4 固体废物综合利用及处置措施	38

10 公众参与	40

11 综合结论	41

附图…………………………………………………………………………………………..42

附图1 地理位置图	42

附图2 周围敏感点分布图	43

# 1 项目背景

近几年来，随着国民经济的持续高速增长，广东水泥工业也得到了迅猛发展，向山区转移的步伐在加快，逐步形成了粤北、粤东、粤西“三大水泥生产基地”。2007年广东省水泥产量9776万吨，居全国第四位，熟料产量8735万吨，居全国第二位。先进的新型干法水泥生产能力占全省水泥比重也由2001年的6.4%增加到了2007年的37.6%。广东水泥工业虽然发展很快，但仍存在不少问题：一是落后产能比重大，新型干法水泥比重低于全国平均水平17个百分点，落后的立窑工艺仍是广东水泥生产的主体（占60%以上）；二是企业集中度低，全省规模以上水泥企业平均产量仅居全国第17位；三是能源和环境压力增大，随着全省节能减排工作的不断推进，水泥生产企业生存压力不断增加。为了加快广东水泥工业结构调整和促进产业升级，指导全省水泥工业健康有序发展，广东省经济贸易委员会于2008年9月发布了《印发关于加快广东省水泥工业结构调整的实施意见的通知》（粤经贸工业[2008]700号）。该通知指出：鼓励在有资源、交通运输和环境保护等条件适宜的地方建设日产熟料4000吨及以上的大型新型干法水泥生产线和年产水泥100万吨及以上的大型粉磨站；要坚持合理利用资源，保护生态环境，新建水泥熟料项目必须采用纯低温废气余热发电，提高资源利用率，减轻环境负担。坚持“发展和淘汰”并重齐抓，以调整产业结构为主线，在发展新型干法水泥的同时，加快淘汰落后水泥产能。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称塔牌集团）总部位于广东省蕉岭县，属下拥有12家子公司和一家分公司，主要从事水泥、熟料的生产制造和销售，是广东省最具规模和综合竞争力的水泥龙头企业之一，资产总额40亿多元。公司年水泥生产规模约1100万吨，曾先后荣获过“中国建材百强企业（第23位）”、“全国质量效益型先进企业”、“中国建材知名企业”等荣誉。为了贯彻落实广东省水泥结构调整规划要求，塔牌集团拟在梅州市蕉岭县文福镇兴建广东塔牌集团股份有限公司文福2×4500t/d新型干法水泥熟料生产线扩建工程（含2×9MW纯低温余热发电系统），建设项目的地理位置详见附图1。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《广东省建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、扩建、改建、迁建、技术改造项目及区域开发建设项目，必须履行环境影响评价的制度。为此，塔牌集团于2009年2月委托广州市环境保护科学研究院对广东塔牌集团股份有限公司文福2×4500t/d新型干法水泥熟料生产线扩建工程（含2×9MW纯低温余热发电系统）进行环境影响评价，编制环境影响评价报告书。在接受委托后，评价单位即成立了课题组，对选址区域进行了踏勘，在调查环境现状和收集有关数据、资料的基础上，根据《环境影响评价技术导则》以及相关技术导则、规范的要求，编写《广东塔牌集团股份有限公司文福2×4500t/d新型干法水泥熟料生产线扩建工程（含2×9MW纯低温余热发电系统）环境影响报告书》。

# 2 建设项目概况

## 2.1 现有工程概况

（1）厂区概况

华山水泥有限公司（现有工程）原为华山水泥厂和文福水泥厂，2008年12月两厂合并后统一称为华山水泥有限公司。原华山水泥厂于1992年6月动工筹建，1993年7月竣工，1994年1月正式投产，2008年实际生产规模为约48万吨，现拥有3条机立窑水泥生产线（规格均为Φ3.2×10m）。原文福水泥厂始建于1972年，几经改造后拥有4条机立窑水泥生产线，年产水泥40万吨，2002年塔牌集团建设鑫达旋窑水泥有限公司5000t/d新型干法旋窑水泥熟料生产线技改项目时淘汰了原文福水泥厂1号机立窑生产线，因此现剩3条机立窑水泥生产线（规格均为Φ3.2×10m）。综上所述，目前华山水泥有限公司实际拥有6条立窑水泥生产线。

根据建设单位提供的资料显示，在本扩建工程第1条生产线建成投产前拆除原华山水泥厂现有的3条立窑水泥生产线，预计拆除时间为2011年12月，在本扩建工程第2条生产线建成投产前拆除原文福水泥厂现有的3条立窑水泥生产线，预计拆除时间为2012年12月。

现有水泥生产线均为一般的机立窑生产线，主要工艺流程为：原材料进厂→原材料破碎→原材料入库→原材料粉磨→熟料储库→生料立窑锻烧→水泥熟料粉磨→水泥库→包装→水泥成品仓→水泥出厂

（2）现有工程的建设内容

根据建设单位提供的资料显示，现有工程的主要建设内容详见下表：

表2-1  现有工程主要建设内容

| 工程 类型 | 工程名称 |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥熟料生产线 | 熟料生 产 | 规模 | 100万吨/年，76.1万吨/年（2008年） |
|  |  | 立窑生产线 | 塔式机立窑φ3.2×10m，6台 |
|  |  | 破碎系统 | 立轴破碎机5台；颚式破碎机2台；反击式破碎机2台；锤式破碎机1台 |
|  |  | 烘干系统 | 烘干机7台 |
|  |  | 粉磨系统 | 生料球磨机5台，φ2.2×6.5m；水泥球磨机6台 |
|  |  | 包装系统 | 双嘴包装机3台，四嘴包装机2台 |
|  | 储存系统 | 石灰石堆场 | 2 座 |
|  |  | 粘土库 | 5 座 |
|  |  | 煤堆场 | 4 座 |
|  |  | 混合材堆场 | 2 座 |
|  |  | 生料均化库 | 20 座 |
|  |  | 熟料储存库 | 18 座 |
|  | 运输系统 | 原料运输及卸料 | 堆取料机 |
|  |  | 熟料汽车运输 | 汽车 |
|  | 公用工程 | 给排水系统 | 生产循环水系统1套及污水、雨水排水系统，生活给排水系统 |
|  |  | 供配电系统 | 2个配电系统、电力室 |
|  |  | 通风 | 风冷装置、空调设施 |
| 环保设施 | 循环冷却水系统 |  | 1套 |
|  | 立窑袋除尘系统 |  | 6套 |

（3）现有工程存在的主要环境问题

① 现有工程拥有6条机立窑生产线，而机立窑生产水泥的工艺属于落后的生产工艺，是国家和广东省要逐步淘汰的，同时立窑存在着大气污染物排放污染比较严重等问题；

② 梅州市环境监测中心站2009年1月16日对现有工程厂区四周的噪声监测结果表明，厂区边界的2～4＃监测点在夜间的噪声值均略微超过了《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准限值，应加强对高噪声生产设备的噪声防治。

③ 现有工程厂区部分生产材料露天堆放，没有加盖篷布和筑墙，风速较大时会对周边的植被和居民楼产生一定的影响。

## 2.2 扩建项目概况

### 2.2.1 项目名称及建设地点

（1）项目名称：广东塔牌集团股份有限公司文福2×4500t/d新型干法水泥熟料生产线扩建工程（含2×9MW纯低温余热发电系统）。

（2）建设性质：为塔牌集团华山水泥有限公司改扩建工程。

（3）建设单位：广东塔牌集团股份有限公司。

（4）建设地址：项目建设地址大部分位于华山水泥有限公司厂区内，部分位于广东省蕉岭县文福镇广东塔牌集团鑫达旋窑水泥有限公司和鑫限能源有限公司预留地及部分征地内，此外还需新增部分征地。

拟建项目厂区地理位置见附图1。项目周围的环境敏感目标详见表2-2和附图2。

表2-2  环境保护目标及敏感点

| 保护目标名称 | 规模 | 相对厂区的方位 | 与厂区边界最近距离（m） | 保护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长隆村 | 2126人、621户 | 东面 | 约7 | 环境空气二类区 |
| 白湖村 | 2777人、831户 | 东南面 | 1000 |  |
| 鹤湖村 | 2635人、740户 | 东南面 | 2200 |  |
| 坑头村 | 2961人、907户 | 东北面 | 2000 |  |
| 暗石村 | 1509人、469户 | 西面 | 1700 |  |
| 逢甲村 | 610人、175户 | 西南面 | 2500 |  |
| 红星村 | 2445人、699户 | 南面 | 4000 |  |
| 乌土村 | 1849人、603户 | 南面 | 4700 |  |
| 长潭省级自然保护区 | 5585.7ha2 （东连长潭、文福、广福3镇，西临平远县、长潭镇的百美村、北靠福建省插花山，南以长潭水库大坝为界） | 西面 | 5000 | 环境空气一类区 |
| 丘逢甲故居 | － | 东南面 | 2700 | 全国重点保护文物单位 |

### 2.2.2 建设规模及产品方案

拟建项目拟采用新型干法预分解生产工艺和纯低温余热发电技术，建设2×4500t/d熟料水泥生产线，年产熟料300万t，年产水泥360万t；同时，配套建设2×9MW纯低温余热发电机组，年发电量为2×5904×104kWh，年供电量为2×5431×104kWh。

项目最终产品全部为水泥，水泥品种为P.O42.5普通硅酸盐水泥。水泥出厂全部采用汽车运输。

### 2.2.3 原辅材料及产品运输方式

项目拟采用石灰石、粘土、铁矿粉、砂岩等四种原料配料，福建、湖南无烟煤作为熟料烧成燃料，火力发电厂废弃物脱硫石膏和湖南天然石膏作为缓凝剂，石灰石、粉煤灰作为混合材生产P.O42.5普通硅酸盐水泥。其中，除石灰石在矿山破碎后由密封式皮带输送廊送至厂区石灰石预均化堆场，其余大宗原辅材料均由汽车运输进厂。生产的成品水泥也全部由汽车运输出厂。

（1）厂外道路

工厂紧靠205国道，其可作为工厂厂外运输道路。

（2）厂内道路

本工程的道路设计满足工厂的施工、安装、生产、检修、销售、消防等要求。并首先考虑满足原料进厂和成品出厂的运输能力。

厂区内主要道路宽度一般为14m、10m、7.0m、次要道路4m。道路结构为水泥混凝土路面结构。主要道路转弯半径12m、9m，次要道路为7m。

（3）主要物料运输量及运输方式

本项目主要物料运输量及运输方式详见表2-3。

表2-3  本项目主要物料年运量及运输方式

| 物料种类 | 年运量（万t/a） | 日均运量（t/d） | 进出厂方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石灰石 | 2×199.71 | 2×5991.15 | 密封式皮带输送廊 | 进 厂 |
| 砂岩 | 2×6.88 | 2×206.49 | 汽车 |  |
| 粘土 | 2×36.12 | 2×1083.74 | 汽车 |  |
| 铁矿粉 | 2×3.12 | 2×93.74 | 汽车 |  |
| 石膏 | 2×9.28 | 2×278.35 | 汽车 |  |
| 粉煤灰 | 2×15.45 | 2×463.64 | 汽车 |  |
| 煤 | 2×22.43 | 2×672.90 | 汽车 |  |
| 水泥 | 2×180.00 | 2×5400 | 汽车 | 出 厂 |

### 2.2.4 占地面积与平面布局

（1）竖向布置

改扩建工程厂址位于广东省蕉岭县文福镇广东塔牌集团鑫达旋窑水泥有限公司和鑫限能源有限公司、华山水泥有限公司预留地及部分征地内。项目建设场地地形较复杂，场地地面标高存在一定落差，为减少土方工程量，降低投资，各功能区布置在不同台段上，各台段间以挡土墙分隔。

场地内的雨水，通过设置雨水明沟有组织排出厂外。

为减少空气中的烟尘、改善劳动条件、降低噪音、美化厂内环境，在道路两侧种植行道树，生产区可绿化地段种植适合的乔木、灌木、花草。

（2）平面布置

总平面布置按功能由上至下分为三个区，即原燃料准备区、主生产区、水泥制备及成品发运区。各区布如下：

原燃料准备区布置在厂区上部，由石灰石预均化堆场、辅助原料破碎、砂岩粘土铁矿粉堆棚、原煤堆棚、原煤预均化堆场、辅助原料预均化堆场等车间组成。

主生产区布置在厂区中间，由原料配料站、原料粉磨、废气处理、烧成窑尾、烧成窑中、烧成窑头、熟料库、熟料散装、生料均化库、煤粉制备、中控化验室、总降、水处理、空压机站及余热发电系统等车间组成。

水泥制备及成品发运区布置在厂区下方，由水泥配料站、水泥粉磨、水泥库、水泥汽车散装、水泥包装、汽车袋装及销售楼等车间组成。

### 2.2.5 劳动定员与工作制度

项目建成投产后劳动定员约300人，其中包括电厂员工及管理人员24人，主要来自华山水泥有限公司员工。生产系统年运转按333天计算。

### 2.2.6 建设内容

本项目预计从土建施工到设备安装完毕约需12个月。厂区占地面积44.95万m2（约674.21亩，其中在鑫达旋窑水泥有限公司占地面积133.45亩，在鑫盛能源发展有限公司占地面积39.83亩，在华山水泥有限公司占地面积246.16亩，需新增征地面积254.77亩），建筑面积168600m2，绿化面积95250m2。项目建设内容主要包括2条4500t/d新型干法水泥熟料生产线以及余热发电系统，其中水泥生产线包括原燃料准备区、主生产区、水泥制备及成品发运区，石灰石矿山来自长隆山石灰石矿区和黄前岌石场。余热发电系统设置SP炉、AQC炉各2套；2台单机容量为9000kW凝汽补汽式汽轮机，配套2台10.5kV空冷式9000kW发电机组及相应的冷却水系统等辅助车间，年发电量2×5904104kWh，供电量2×5431104kWh，能满足新建水泥生产线的34％左右用电。

## 2.3 项目建设条件简述

### 2.3.1 原、燃料资源

（1）石灰石原料

改扩建工程拟采用的石灰石均来自蕉岭县文福镇长隆山石灰石矿区和黄前岌石场。石灰石在矿山破碎后由胶带输送机送至厂区石灰石预均化堆场，其余大宗原辅材料均由汽车运输进厂。

根据建设单位提供的资料，石灰石的平均化学成分（%）见表2-4。

表2-4  石灰石平均化学成分表（%）

| LOSS | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | SO3 | Cl— | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.08 | 2.51 | 0.54 | 0.30 | 51.50 | 1.40 | 0.11 | 0.04 | 0.10 | 0.010 | 98.59 |

（2）粘土质原料

改扩建工程拟用的粘土质原料为蕉岭县文福镇及长潭镇区域购买的粘土，距厂区在20km范围内，由汽车运输进厂。根据建设单位提供的资料，粘土的平均化学成分（%）见表2-5。

表2-5  粘土平均化学成分表（%）

| LOSS | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | SO3 | Cl- | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.28 | 61.15 | 19.21 | 9.50 | 0.55 | 0.53 | 1.50 | 0.30 | 0.10 | 0.010 | 101.13 |

（3）铁矿粉

改扩建工程铁质原料拟采用铁矿粉，铁矿粉位于蕉岭县文福镇洋子甸、长潭镇麻坑等矿点，距厂区在20km的范围内，由汽车运输进厂。建设单位提供的铁矿粉平均化学成分如表2-6所示。

表2-6  铁矿粉平均化学成分表（%）

| LOSS | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | SO3 | Cl- | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.42 | 20.64 | 18.61 | 49.06 | 0.01 | 0.43 | 0.10 | 0.02 | 0.70 | 0.005 | 99.99 |

（4）砂岩

改扩建工程拟采用蕉岭县三圳河西砂岩作为硅质校正原料，由汽车运输进厂，建设单位提供的砂岩平均化学成分如表2-7所示。

表2-7  砂岩平均化学成分表（%）

| LOSS | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | SO3 | Cl- | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.65 | 93.18 | 2.85 | 1.67 | 0.73 | 0.26 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 99.99 |

（5）石膏

改扩建工程拟采用火力发电厂废弃物脱硫石膏和湖南天然石膏作为生产水泥用的缓凝剂，由汽车运输进厂。

（6）混合材

改扩建工程拟采用石灰石、粉煤灰作为生产水泥的混合材。作为混合材使用的石灰石中的Al2O3含量应不超过2.5%。粉煤灰的质量应符合GB/T1569-1991《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》中规定的各项要求。

（7）燃料煤

改扩建工程拟采用福建、湖南等地无烟煤作为熟料烧成燃料，年需要量约45万t。建设单位提供的原煤工业分析及煤灰化学成分平均值如表2-8和表2-9所示。

表2-8  原煤工业分析

| Mad | Aad | Vad | FCad | Qnet.ad | St,ad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.00% | 26.00% | 4.00% | 67.00% | 22906.8kJ/kg | ≤0.80 |

表2-9  煤灰平均化学成分（％）

| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | SO3 | Cl－ | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.30 | 26.41 | 9.80 | 1.48 | 1.07 | 2.85 | 0.41 | 1.50 | 0.002 | 99.82 |

### 2.3.2 配套矿山情况

改扩建工程拟采用的石灰石均来自蕉岭县文福镇长隆山石灰石矿区和黄前岌石场。根据梅州市国土资源局提供的证明材料显示：梅州市文华矿山有限公司长隆山石灰石矿场和黄前岌石灰石矿场探明保有资源量13710万吨，根据粤国土资矿管函[2009]948号《关于对梅州市文华矿山有限公司长隆山石灰石矿场申请扩大矿区范围的批复》，预测长隆山石灰石矿场扩建后新增资源量31803万吨，合计石灰石资源量为45513万吨，因此，石灰石资源完全可以满足广东塔牌集团股份有限公司在蕉岭县境内新上两条年产共300万吨旋窑水泥熟料生产线的30年以上生产需要。矿山实行专业开采，运输方式采用密封式皮带输送廊进行输送。

# 3 工程和污染源分析

## 3.1 水泥生产工艺分析

### 3.1.1 新型干法旋窑水泥熟料生产工艺流程

（1）石灰石破碎、输送及预均化

石灰石采用两台双转子单段锤式破碎机破碎。自卸汽车将石灰石倒入卸车坑中，由板式喂料机喂入破碎机中破碎。破碎后的石灰石由密封式皮带输送廊送至厂区石灰石预均化堆场。

本工程采用2个Φ90m圆形预均化堆场，利用侧式悬臂堆料机进行分层堆料，由桥式刮板取料机取料。取出的石灰石由胶带输送机送至原料配料站石灰石配料仓。

（2）辅助原料破碎、输送及预均化

辅助原料采用2台冲击式破碎机破碎，分别对应一条生产线。

辅助原料由汽车运输进厂，倒入辅助原料堆棚中储存；堆棚内辅助原料经铲车铲运至破碎机前料斗，由板式给料机喂入冲击式破碎机中破碎；破碎后的辅助原料会由胶带输送机送至辅助原料预均化堆场储存及均化。

（3）原料配料站

本工程设有两套原料配料站，分别对应一条生产线。

每套原料配料站设有四个配料库，分别供石灰石、粘土、砂岩、铁粉配料用。各配料库下设有定量给料机，将四种原料按配比要求准确卸料，配合原料经胶带输送机送入原料磨中进行粉磨。

在入原料磨胶带输送机上设有电磁除铁器，以去除原料中可能夹带的铁件。在胶带输送机头部设有金属探测器，检测原料中是否有残存金属件，以保护立磨，避免受损。

（4）原料粉磨与废气处理

原料粉磨系统采用2套三风机的立磨系统，利用窑尾排出的高温废气作为烘干热源。物料在立磨内进行研磨、烘干，从立磨风环中落下的粗料由胶带输送机、斗式提升机送回立磨继续粉磨。合格的生料粉随出磨气流进入旋风筒，收集后经空气输送斜槽、斗式提升机送入生料均化库。出旋风筒气流经原料磨风机排出，一部分废气做为冷风，经循环风管重回磨机，另一部分则由窑尾袋收尘器净化处理后排入大气。

在原料磨停止运行时，窑尾废气由增湿塔增湿降温后，直接进入窑尾袋收尘器。增湿塔喷水量根据增湿塔出口废气温度自动控制，使废气温度处于窑尾袋收尘器的允许范围内，收尘器净化后的废气由排风机经105m高的排气筒排入大气，粉尘排放浓度≤50mg/Nm3。

由增湿塔及袋式收尘器收集下来的窑灰，经机械输送设备送至生料均化库或入窑喂料系统。

生料质量采用萤光分析仪和原料配料自动调节系统来控制。

（5）生料均化及生料入窑

本工程设置两座Φ22.5m连续式生料均化库储存和均化生料，每座储量为20000t。库中的生料经过交替分区充气后由周边环形区卸至混合室，生料在混合室被充气搅拌均匀，经库底卸料阀卸至计量仓。所需的库底充气由配置的罗茨风机供给。均化仓内生料粉通过计量喂料系统准确的卸出后，经空气输送斜槽和斗式提升机，再通过分料阀、锁风阀分别喂入双系列预热器的两个进料口。

（6）熟料烧成系统

本工程配套2套独立的熟料烧成系统。每套烧成系统由五级双系列悬浮预热器、分解炉、回转窑和篦式冷却机组成。喂入预热器的生料经预热器预热和分解炉中分解后，喂入窑内煅烧，出窑高温熟料在篦式冷却机内得到冷却，大块熟料由破碎机破碎后，汇同小粒熟料，一并由熟料链斗输送机送入熟料库中储存。冷却机排出的废气除分别为窑和分解炉提供高温二次风及三次风外，一小部分作为煤磨的烘干热源，其余废气经电收尘器净化后由排风机经40m高排气筒排入大气，粉尘排放浓度≤50mg/Nm3。

（7）熟料储存及输送

熟料储存采用两座Φ 60m圆库，其储存量为2×100000t。出库熟料由胶带输送机送至水泥配料站的熟料库中。

（8）原煤破碎及预均化堆场

本工程采用1台环锤式破碎机和1座Φ60m原煤预均化堆场。

原煤由汽车运输进厂，倒入堆棚中储存；堆棚内原煤经铲车铲运至破碎机前料斗，由螺旋筛喂入环锤式破碎机中破碎；破碎后的煤由胶带输送机送至预均化堆场。

原煤预均化堆场采用侧式悬臂堆料机进行分层堆料，由桥式刮板取料机取料。取出的原煤由胶带输送机送入煤粉制备车间磨头仓。

（9）煤粉制备及输送

本工程配套2套Φ3.8×(7.25+3.5)m风扫煤磨粉磨系统。

原煤经磨头仓下皮带秤计量卸出后，喂入煤磨机中粉磨，利用冷却机的废气作为烘干热源。出磨煤粉由动态选粉机选粉后，粗粉返回煤磨继续粉磨，细粉送入窑头和分解炉煤粉仓中储存。煤粉经仓底定量转子给料秤计量后，采用气力输送送至窑头及分解炉煤粉燃烧器。出磨废气经防爆式气箱脉冲袋除尘器净化后经35m高排气筒排入大气，粉尘排放浓度≤50mg/Nm3。

煤粉仓与袋式收尘器均设有CO检测器装置，并备有一套CO2自动灭火系统装置，在煤磨进出风管上、动态选粉机、袋式收尘器及煤粉仓等处设有防爆阀。

（10）混合材储存、输送及水泥配料

本工程设有2个混合材堆棚，2座粉煤灰库及2套水泥配料站；每套水泥配料站设有一座Φ15m熟料库、四座Φ12m混合材库.

混合材由汽车运输进厂，倒入堆棚中储存；堆棚内混合材经铲车铲运至颚式破碎机前钢斗，经破碎机破碎后，再由斗式提升机提升入配料站混合材库。

配料站中各库底设有定量给料设备，各种物料按设定的配比卸料后，由带式输送机送至水泥粉磨磨系统。每套配料站供2套水泥粉磨系统使用。

粉煤灰由汽车运输进厂后，泵入Φ12m粉煤灰库内储存。出库粉煤灰经库底双管螺旋绞刀及转子计量秤计量后，由斗提输送至水泥粉磨车间。

（11）水泥粉磨

水泥粉磨采用四套由G1700-1100辊压机及Φ4.2×13m球磨组成的水泥粉磨系统。来自水泥配料站的水泥原料经辊压机挤压至一定颗粒后，经V型选粉机分选后，再送入球磨机中粉磨。出磨水泥由斗式提升机、空气斜槽送至水泥储存库中储存。出磨废气经袋式收尘器净化处理后，由磨尾排风机经35m高排气筒排入大气，粉尘排放浓度≤30mg/Nm3。

（12）水泥储存及输送

水泥储存采用12座-Φ18m水泥均化库，水泥总储量12x10000t。库内水泥由库底卸料系统卸出后经空气输送斜槽、斗式提升机送至水泥散装站和水泥包装车间。

（13）水泥散装、包装及成品发运

水泥散装站设置有8套散装系统，每套系统装车能力为250t/h。

水泥包装车间设置有8台八嘴回转式包装机，每台能力为120t/h，包装后的袋装水泥由装车机装入汽车后发运，共设有16条装车通道。

生产工艺流程图见3-1。

石灰石开采

预均化堆场

辅助原料

长胶带输送　机输送

破碎

破碎

原料配料站

烘干粉磨

生料均化库

分解炉

回转窑烧成

熟料输送至熟料库

熟料装车

熟料输送至水泥磨调配站

熟料冷却机冷却

添加剂输送

添加剂破碎

水泥冷却

水泥输送至水泥库

水泥磨内熟料粉磨

燃煤储存

煤粉磨

散装装车

袋装装车

原煤

煤均化堆场

预热器

图例：  粉尘　　　固废　　　　废水　　　噪声

注：粉红色为余热发电工艺流程。

余热锅炉

热风

冷风

汽轮机发电

蒸汽

厂区用电

图3-1  拟建水泥生产线生产工艺流程及产污环节图

### 3.1.2 余热发电系统

（1）烟气流程

出窑尾一级筒的废气（约330℃）经SP炉换热后温度降至200℃左右，经窑尾高温风机送至原料磨烘干原料后，经收尘器净化后达标排放。

取自窑头篦冷机废气（约360℃）经沉降室沉降（预收尘装置）后进入AQC炉，热交换后进入收尘器净化达标后与熟料冷却机尾部的废气会合后由引风机经烟囱排入大气。

（2）水、汽流程

原水经机械过滤器、活性碳过滤器预处理后进入软化水装置，达标后的软水作为发电系统的补充水补入发电系统的除氧器。经除氧后的软水由锅炉给水泵送至AQC炉的省煤器段。进入AQC炉的给水经炉内低温段预热，按一定比例分别进入AQC炉和SP炉的蒸发段、过热段后，AQC炉产1.6MPa、340℃及0.3MPa、160℃的过热蒸汽，SP炉得到1.6MPa、305℃的过热蒸汽，1.6MPa的过热蒸汽经集汽缸混合后，与低压过热蒸汽分别进入汽轮机的进汽口，供汽轮机做功发电。经汽轮机作功后的乏汽进入凝汽器冷凝成凝结水后，由凝结水泵送至化学除氧器除氧，再由锅炉给水泵将除氧后的冷凝水和补充水直接送至AQC炉，完成一个汽水循环。

（3）排灰流程

SP炉的排灰为窑灰，可回到水泥生产工艺流程中，设计时拟与窑尾除尘器收下的窑灰一起用输送装置送到生料均化库。AQC炉产生的粉尘将和窑头收尘器收下的粉尘一起回入工艺系统。

生产工艺流程详见图3-2。

达标排放

袋式除尘器

(窑尾带)

渣水

废气

灰渣

窑尾废气

SP锅炉

软化水

蒸汽

电

汽轮机

发电机

乏汽

窑头废气

沉降室

AQC锅炉

灰渣

水

废气

冷凝器

冷却塔

渣水

水

灰渣

静电除尘器

(窑头带)

真空除氧器

渣水

达标排放

冷凝水回用于SP锅炉和AOC锅炉

图3-2  余热发电余热发电工艺流程图

## 3.2 污染源分析

### 3.2.1 建设施工期污染因素

建设单位在项目施工期间可能产生的污染物有：建筑施工污水、施工机械噪声、建筑废渣、粉尘和扬尘等，这些会对周围环境造成一定的影响。

### 3.2.2 营运期产污环节分析

拟建项目运营期生产过程所可能产生的主要污染环节见图3-1。

3.2.2.1 大气污染源分析

本项目产生的废气主要有各个工艺过程产生的粉尘以及水泥窑烧成过程产生的废气，产生和排放的主要大气污染物有粉尘、SO2和NOx，本项目计划采取有效污染防治措施进行净化处理。

3.2.2.1.1 粉尘排放分析

（1）粉尘污染源

在物料破碎、输送、粉磨、煅烧、储存和包装、散装等生产过程中几乎每道工序都产生和排放粉尘。水泥生产的特点是物料处理量大，粉状物料或成品输送转运环节多，因此本工程对环境的污染主要是粉尘。这其中主要有：

原料粉尘：产生于各种原料的装卸、破碎、运输、储存等过程；

煤粉尘：产生于煤粉制备、储存及转运过程；

水泥窑粉尘：产生于生料粉磨、预热、分解及熟料煅烧过程；

熟料粉尘：产生于熟料冷却、破碎、输送及储存过程；

水泥粉尘：产生于水泥粉磨、储存、包装及转运过程。

上述尘源除回转窑窑尾粉尘外，其它粉尘均与产生粉尘的物料化学成分相同，气体净化过程中收集的粉尘返回原燃料或成品中继续使用，窑尾粉尘含有生料和部分半成品，也返回窑尾喂料系统再次入窑。

（2）粉尘的排放

水泥生产过程中排放的粉尘，按照排放方式的不同，可分为有组织排放和无组织排放两大类。有组织排放是指从热力设备烟囱和通风设备排气筒排放；无组织排放是指物料在装卸堆存过程中自由散发出来的。本工程粉尘排放以有组织排放为主。

① 有组织排放

本项目水泥生产线窑尾废气量大、含尘浓度高，是最大的粉尘排放源，窑尾选用了二台袋收尘器，单台废气处理能力为900000m3/h（580800Nm3/h），入口浓度为80g/m3，经收尘处理后排放的废气含尘浓度为35.9mg/m3；窑头选用二台电收尘器，单台废气处理能力为620000m3/h（323600Nm3/h），经收尘处理后排放的废气含尘浓度为23.4mg/m3。对于废气量较大的煤粉制备采用专用袋收尘器，排出废气含尘浓度为12.5mg/m3；其余各种物料破碎以及厂内各种物料输送转运点等处选用袋收尘器。本工程共设置收尘器107台，处理废气量5058360m3/h（3554209Nm3/h），经过除尘处理，各排出口的废气含尘浓度均符合国家标准。

经计算，本改扩建工程生产线粉尘有组织排放量为646.20t/a，其中最大的粉尘排放源为窑尾废气排放烟囱，高度拟设置为105m，粉尘排放量为333.16t/a，占有组织总排尘量的51.56%。

本项目有组织粉尘排放量详见表3-1。

② 无组织排放

无组织排放一般产生于原、燃料的装卸及露天堆场，其扬尘的大小与物料的粒度、比重、落差、湿度以及环境的风向、风速等诸多因素有关。

本评价对项目所可能产生的无组织排放源进行如下分析：

① 关于物料装卸过程中产生的无组织排放源分析

一般来说，露天堆场中的物料在装卸过程中将产生一些扬尘，以下针对本工程物料装卸的特点，分析可能产生的扬尘源强：

a 本工程原煤由汽车运输进厂后，直接送至厂区北面的原煤堆场，根据建设单位提供的平面布置图，该堆煤场距离最近的居民楼约630m。煤卸车时会产生无组织排放，参照同类厂实测资料卸车时粉尘浓度按260mg/m3考虑，根据运输车次数量及运载量、扬尘面积计算出无组织排放量约为2.1t/a。

b 由于石灰石直接从矿山用皮带廊道输送到厂区石灰石堆场，该堆场距离最近的居民楼约620m，由于用皮带廊输送，并用密封堆放，故在物料输送和装卸过程中产生的无组织排放量极少。

c 粘土、砂岩和石膏由汽车直接运进厂区内辅料堆场和石膏混和材堆棚，分别距离最近的居民楼约700m和720m。粘土、砂岩、石膏卸车的过程中可能会产生无组织排放，类比同类水泥厂资料，这三种物料在卸料过程中扬尘浓度取20mg/m3，操作面长度为1.5m，卸料落差为1～1.5m，料场运行时间为10h/d，经计算其排放量约为2.1t/a。

d 铁矿粉及粉煤灰直接用罐车运输进厂，根据建设单位提供的资料，本工程铁矿粉及粉煤灰采用密闭式均化库，库内保持负压吸收，并通过集气罩收集粉尘，再用布袋除尘器处理后经高于15m的排气筒排放。因此，不会产生无组织排放。

② 关于物料堆存过程中产生的无组织排放源分析

物料在堆放过程中，由于风力作用将产生扬尘，起尘量大小取决于物料的粒度、含水率、比重及风速等。物料在堆放过程中，由于风力作用将产生扬尘，起尘量大小取决于物料的粒度、含水率、比重及风速等。参考某煤堆场做的风洞模拟实验，煤自然湿度为3.9%，洒水时湿度为8%～12%。起运风速实验结果表明在低湍流度（17%）条件下，煤堆湿度分别为3.9%和6.6%时，起运风速分别为4.3m/s和5.1m/s，说明在低湍流度时随物料湿度增大起动风速明显加大，在大强湍流强度（24%）时，湿度与上相同，起动风速为2.6m/s，与煤堆湿度无显著关系。由此可以看出煤扬尘的起动风速≥2.6m/s。

本工程煤、石灰石、粘土、石膏的自然湿度分别为10%、1%、10%、10％，在干燥季节还将对物料堆场进行洒水维持物料的一定湿度；同时上述物料粒度较大，粒径小的粒子所占比例很小；煤比重为1.8，其余三种物料比重均为2.2以上，大于或等于实验中物料（煤）比重，而且比重大的物料在相同风速下起尘量小。该工程所在地区年平均风速为1.3m/s，小于煤的起动风速，上述物料在堆存过程中能造成二次扬尘的机率较小，同时上述物料堆存皆采取较为封闭的堆棚，偶有扬尘由于上述物料粒径大湿度大，扬尘也仅会在堆棚内活动，绝大部分还将落回堆棚，对周围环境影响不大，因此，类比同类水泥厂资料，本过程物料堆存过程中产生的无组织年排放量经估算约为3.6t/a。

同时，根据建设单位提供的资料，本项目原煤预均化堆场、辅助原料预均化堆场、粉煤灰库以及原料配料站、原料粉磨站、原煤粉磨站、生料均化库、熟料库、水泥库、水泥包装等都将采用密闭式均化库或储库，库内保持负压吸收，并通过集气罩收集物料堆存过程中产生的粉尘，再用布袋除尘器处理后经15m以上的排气筒排放，因此均不属于不组织排放源。

综上所述，本改扩建工程可能产生的无组织排放源包括原煤、石灰石、粘土、砂岩及石膏装卸及堆放过程，经计算，粉尘无组织排放量为7.8t/a。因此，本改扩建工程总的粉尘排放量为654.00t/a，其中有组织排放为646.20t/a，无组织排放为7.80t/a。

表3-1  文福2×4500t/d新型干法水泥熟料生产线改扩建工程粉尘排放量

| 序 号 | 系统名称 | 风量(m3/h) | 风量 (Nm3/h) | 排气 温度(℃) | 排出口高度(m) | 排气筒 出口直径(m) | 除 尘 器 |  |  |  |  | 净化率 (%) | 单个排气筒排放速率 (kg/h) | 年利用率 （％） | 年排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 台数 | 入口浓度 (g/Nm3) | 出口浓度(mg/Nm3) | 排放标准限值 (mg/Nm3 |  |  |  |  |
| 1 | 石灰石破碎及输送袋收尘器排气筒 | 270002 | 24167×2 | 常温 | <16 | 0.75 | 袋式除尘器 | 2 | 30.0 | 26.4 | 30 | 99.91 | 0.64 | 24.4 | 2.73 |
| 2 | 粘土破碎及输送袋收尘器排气筒 | 178001 | 16000×1 | 常温 | 15 | 0.60 | 袋式除尘器 | 1 | 20.0 | 27.0 | 30 | 99.87 | 0.43 | 17.6 | 0.67 |
|  |  | 43201 | 3667×1 | 常温 | <15 | 0.30 | 袋式除尘器 | 1 | 20.0 | 27.0 | 30 | 99.87 | 0.10 | 17.6 | 0.15 |
| 3 | 粘土、砂岩、铁矿粉预均化堆场及输送袋收尘器排气筒 | 50001 | 4667×1 | 常温 | 17 | 0.32 | 袋式除尘器 | 1 | 20.0 | 7.9 | 30 | 99.96 | 0.04 | 17.6 | 0.06 |
| 4 | 原料调配及输送袋收尘器排气筒 | 111602 | 10000×2 | 常温 | 20 | 0.48 | 袋式除尘器 | 2 | 20.0 | 3.8 | 30 | 99.98 | 0.04 | 91.2 | 0.61 |
|  |  | 133902 | 12000×2 | 常温 | 20 | 0.52 | 袋式除尘器 | 2 | 20.0 | 3.8 | 30 | 99.98 | 0.05 | 91.2 | 0.73 |
| 5 | 原料粉磨及废气处理袋收尘器排气筒 | 9000002 | 580800×2 | 150 | 105 | 4.00 | 袋式除尘器 | 2 | 80.0 | 35.9 | 50 | 99.96 | 20.85 | 91.2 | 333.16 |
|  |  | 60002 | 5333×2 | 常温 | 20 | 0.35 | 袋式除尘器 | 2 | 20.0 | 45.0 | 50 | 99.78 | 0.24 | 91.2 | 3.83 |
|  |  | 45002 | 4000×2 | 常温 | 20 | 0.30 | 袋式除尘器 | 2 | 20.0 | 45.0 | 50 | 99.78 | 0.18 | 91.2 | 2.88 |
| 6 | 生料均化库及生料入窑袋收尘器排气筒 | 223002 | 18167×2 | 80 | 65 | 0.67 | 袋式除尘器 | 2 | 30.0 | 13.0 | 30 | 99.96 | 0.24 | 91.2 | 3.77 |
|  |  | 111602 | 9167×2 | 80 | <17 | 0.48 | 袋式除尘器 | 2 | 20.0 | 27.0 | 30 | 99.87 | 0.25 | 91.2 | 3.95 |
| 7 | 熟料烧成窑头电除尘器排气筒 | 6200002 | 323600×2 | 250 | 40 | 3.50 | 静电除尘器 | 2 | 40.0 | 23.4 | 50 | 99.94 | 7.57 | 91.2 | 120.99 |
| 8 | 熟料储存及输送袋收尘器排气筒 | 133904 | 11000×4 | 60 | <17 | 0.52 | 袋式除尘器 | 4 | 20.0 | 18.6 | 30 | 99.91 | 0.20 | 91.2 | 6.54 |
|  |  | 334002 | 27333×2 | 80 | 45 | 0.82 | 袋式除尘器 | 2 | 20.0 | 4.2 | 30 | 99.98 | 0.11 | 91.2 | 1.83 |
| 9 | 熟料散装袋收尘器排气筒 | 111601 | 9333×1 | 60 | <18 | 0.48 | 袋式除尘器 | 1 | 20.0 | 27.0 | 30 | 99.87 | 0.25 | 30.4 | 0.67 |
|  |  | 89002 | 7333×2 | 60 | 45 | 0.42 | 袋式除尘器 | 2 | 20.0 | 27.0 | 30 | 99.87 | 0.20 | 30.4 | 1.05 |
| 10 | 原煤破碎、预均化堆场及输送袋收尘器排气筒 | 90001 | 8333×1 | 常温 | <15 | 0.42 | 袋式除尘器 | 1 | 20.0 | 27.0 | 30 | 99.87 | 0.22 | 60.8 | 1.20 |
|  |  | 50002 | 4500×2 | 常温 | <15 | 0.32 | 袋式除尘器 | 2 | 20.0 | 27.0 | 30 | 99.87 | 0.12 | 60.8 | 1.29 |
|  |  | 60001 | 5333×1 | 常温 | <16 | 0.35 | 袋式除尘器 | 1 | 20.0 | 27.0 | 30 | 99.87 | 0.14 | 60.8 | 0.77 |
| 11 | 煤粉制备及输送袋收尘器排气筒 | 1230002 | 100204×2 | 80 | 35 | 1.60 | 袋式除尘器 | 2 | 550 | 12.5 | 50 | 100.00 | 1.25 | 57.6 | 12.64 |
| 12 | 石膏、混合材破碎及输送袋收尘器排气筒 | 111601 | 10333×1 | 常温 | 30 | 0.48 | 袋式除尘器 | 1 | 20.0 | 21.6 | 30 | 99.89 | 0.22 | 30.4 | 0.59 |
| 13 | 水泥配料袋收尘器排气筒 | 111603 | 9778×3 | 常温 | 30 | 0.48 | 袋式除尘器 | 3 | 20.0 | 6.6 | 30 | 99.97 | 0.06 | 91.2 | 1.55 |
|  |  | 70003 | 6111×3 | 常温 | 30 | 0.38 | 袋式除尘器 | 3 | 20.0 | 6.6 | 30 | 99.97 | 0.04 | 91.2 | 0.97 |
| 14 | 水泥粉磨及输送袋收尘器排气筒 | 401005 | 35000×5 | 90 | 35 | 0.90 | 袋式除尘器 | 5 | 30.0 | 18.2 | 30 | 99.94 | 0.64 | 73.3 | 20.45 |
|  |  | 750005 | 65467×5 | 90 | 35 | 1.30 | 袋式除尘器 | 5 | 30.0 | 18.2 | 30 | 99.94 | 1.19 | 73.3 | 38.25 |
| 15 | 水泥储存及输送袋收尘器排气筒 | 1339040 | 11675×40 | 60 | 48 | 0.52 | 袋式除尘器 | 40 | 30.0 | 21.0 | 30 | 99.93 | 0.25 | 73.3 | 62.97 |
|  |  | 45005 | 3933×5 | 60 | <19 | 0.30 | 袋式除尘器 | 5 | 30.0 | 21.0 | 30 | 99.93 | 0.08 | 73.3 | 2.65 |
| 16 | 水泥包装及袋装水泥出厂袋收尘器排气筒 | 334002 | 30000×2 | 60 | 20 | 0.82 | 袋式除尘器 | 2 | 30.0 | 22.3 | 30 | 99.93 | 0.67 | 60.8 | 7.13 |
|  |  | 268002 | 24167×2 | 60 | 20 | 0.74 | 袋式除尘器 | 2 | 30.0 | 22.3 | 30 | 99.93 | 0.54 | 60.8 | 5.74 |
| 17 | 水泥汽车散装袋收尘器排气筒 | 133902 | 12167×2 | 60 | 25 | 0.52 | 袋式除尘器 | 2 | 30.0 | 27.0 | 30 | 99.91 | 0.33 | 60.8 | 3.50 |
|  |  | 111601 | 10000×1 | 60 | 25 | 0.48 | 袋式除尘器 | 1 | 30.0 | 27.0 | 30 | 99.91 | 0.27 | 60.8 | 1.44 |
| 18 | 大袋包装袋收尘器排气筒 | 111602 | 10000×2 | 60 | 25 | 0.48 | 袋式除尘器 | 2 | 30.0 | 27.0 | 30 | 99.91 | 0.27 | 30.4 | 1.44 |
|  | 合 计 | 5058360 | 3554209 | - | - | - | - | 107 | - | - | - | - | 37.69 | - | 646.20 |
| 注：设备运行时间按333t/a计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.2.1.2 废气SO2、NOX分析

水泥生产线SO2的排放源主要是回转窑，烧成窑尾排放的SO2是由于煤粉在窑内燃烧产生的，但由于水泥烧成过程有吸硫作用，当窑内温度在800~1000℃时，燃料燃烧所产生的大部分SO2被物料中的氧化钙和碱性氧化物吸收形成硫酸钙及亚硫酸钙等中间物质，窑外分解窑由于物料与气体接触充分，则吸硫效果明显，SO2的实际排放量较低。本项目SO2排放浓度为32mg/Nm3，废气量为1161600Nm3/h，排放量为37.17kg/h，吨产品排放量为0.10kg/t熟料，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）的表2排放标准限值要求（SO2排放浓度200mg/m3，吨产品SO2排放量0.6kg/t）。

水泥厂排放的NOx（其中NO2约占90％）主要产生于窑内高温煅烧过程，NOx在窑尾废气中含量多少与燃料含氮量、窑内温度，通风量关系密切。在整个烧成系统内从窑头到分解炉的温度是逐渐降低的，同时不同的温度带发生不同的化学反应。因此，窑内局部高温带形成的NOx进入低温带时，由于氧浓度的降低、CO等还原气体浓度增加等将导致一部分NOx自还原，从而降低废气中NOx含量。预分解窑由于将大约60％的煤加到了燃烧温度较低的分解炉中，在新型干法水泥生产中，分解炉具有很大的可调节性，可以处置回转窑内产生的绝大部分NOx。一般情况下窑系统废气NOx浓度在1000mg/m3左右，与分解炉燃烧后的废气混合并加上漏风等后，最终排向大气的NOx约为200~700mg/m3。本项目NOx排放浓度为258mg/Nm3，废气量为1161600Nm3/h，排放量为299.69kg/h，吨产品排放量为0.80kg/t熟料，符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004)的表2排放标准限值要求（NOx排放浓度800mg/m3，吨产品NOx排放量2.4kg/t）。

改扩建项目SO2、NOx排放情况详见表3-2。

表3-2  文福2×4500t/d新型干法水泥熟料生产线

改扩建工程SO2和NOX排放情况

| 项目 | SO2出口浓度(mg/Nm3) | NOX出口浓度(mg/Nm3) | SO2排放量 |  | NOX排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg/h | t/a | kg/h | t/a |
| 原料粉磨与废气处理 | 32 | 258 | 37.17 | 296.96 | 299.69 | 2394.26 |
| (GB4915-2004)表2标准限值 | 200 | 800 | － | － | － | － |

注：常温采用25℃；2.设备利用率按91.2％计。

综上所述，项目建成后窑尾收尘器排气筒SO2、NOx、粉尘排放浓度和排放量汇总列于表3-3。

表3-3  新建生产线窑尾收尘器排气筒SO2、NOx、粉尘排放参数

| 项目 | 指标 | 废气量 | 浓度 | 排放速率 | 吨产品排放量 | 标准限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nm3/h | mg/m3 | kg/h | kg/t |  |  |
| 二氧化硫 | 排放参数 | 580800×2 | 32 | 37.17 | 0.10 | 200mg/m3 0.60kg/t | 达标 |
|  | 设备利用率 | 91.2％ |  |  |  |  |  |
|  | 年排放量 | 296.69t/a |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 | 排放参数 | 580800×2 | 258 | 299.69 | 0.80 | 800mg/m3 2.40kg/t | 达标 |
|  | 设备利用率 | 91.2％ |  |  |  |  |  |
|  | 年排放量 | 2394.26t/a |  |  |  |  |  |
| 粉尘 | 排放参数 | 580800×2 | 35.9 | 41.70 | 0.11 | 50mg/m3 0.15kg/t | 达标 |
|  | 设备利用率 | 91.2％ |  |  |  |  |  |
|  | 年排放量 | 333.16t/a |  |  |  |  |  |
| 执行标准 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2标准限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）的表10中二类区标准限值 |  |  |  |  |  |  |

3.2.2.2 水污染源分析

改扩建工程生产废水、生活污水产生总量为315m3/d。其中生产废水产生量为270m3/d，主要为余热发电站酸碱废水及反渗透废水。生活污水产生量为45m3/d，主要是洗涤、冲洗厕所等排水。这些污水、废水汇集后经过新厂区新建污水处理站处理满足中水回用标准后全部回用于生产系统的生产用水和绿化、道路用水，不外排。

本项目水污染物产生浓度及产生量详见表3-4。

表3-4  主要水污染物浓度和污染负荷

| 污染物 |  |  | COD | NH3-N | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前 | 生活污水 （45m3/d） | 产生浓度(mg/L) | 250 | 25 | 150 | 0 |
|  |  | 污染负荷(kg/d) | 11.25 | 1.13 | 6.75 | 0 |
|  | 生产废水（270m3/d） | 产生浓度(mg/L) | 90 | 10 | 100 | 20 |
|  |  | 污染负荷(kg/d) | 24.30 | 2.70 | 27.00 | 5.40 |
|  | 合计 | 产生负荷(kg/d) | 35.55 | 3.83 | 33.75 | 5.40 |
|  |  | 产生负荷(t/a) | 11.84 | 1.27 | 11.24 | 1.80 |
| 处理后 | 经过处理后全部回用于生产系统的生产用水和绿化、道路用水，不外排 | 排放量(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2.2.3 噪声污染源分析

本项目噪声污染主要来自破碎机、生料磨、煤磨、空气压缩机和送、引风机等机械设备所产生的机械噪声以及运输原材料和产品的车辆所产生的交通噪声，详见表3-5。

表3-5 本项目主要设备噪声强度

| 声源编号 | 类别 | 设 备 所 在 工 段 名 称 | 设 备 名 称 | 声级 dB(A) | 消声、隔声 后dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生 料 | 石灰岩破碎 | 双转子锤式破碎机 | 106 | 77 |
| 2 |  | 石灰石均化库 | 桥式圆盘取料机 | 84 | 74 |
| 3 |  | 石灰石均化库传送 | 传送带动力机 | 103 | 83 |
| 4 |  | 煤破碎 | 双转子锤式破碎机 | 87 | 67 |
| 5 |  | 混合材料破碎 | 双转子锤式破碎机 | 87 | 67 |
| 6 |  | 石膏破碎 | 双转子锤式破碎机 | 87 | 67 |
| 7 |  | 煤均化库 | 桥式圆盘取料机 | 80 | 70 |
| 8 |  | 煤均化库传送 | 传送带动力机 | 103 | 83 |
| 9 |  | 混合材料均化库 | 桥式圆盘取料机 | 80 | 70 |
| 10 |  | 混合材料均化库传送 | 传送带动力机 | 103 | 83 |
| 11 |  | 石膏储库 | 桥式圆盘取料机 | 80 | 70 |
| 12 |  | 原料磨房（生料磨）1 | 中卸提升循环磨 | 106 | 76 |
| 13 |  | 原料磨房（生料磨）2 | 中卸提升循环磨 | 106 | 76 |
| 14 | 烧 成 | 煤粉制备1 | 风扫式煤磨 | 104 | 74 |
| 15 |  | 煤粉制备1 | 滚筒间 | 104 | 74 |
| 16 |  | 预热器塔（窑尾风机）1 | 预热器风机 | 94 | 84 |
| 17 |  | 回转窑1 | 冷却风机 | 106 | 86 |
| 18 |  | 窑头与冷却机1 | 篦式冷却机 | 99 | 79 |
| 19 |  | 煤粉制备2 | 风扫式煤磨 | 104 | 74 |
| 20 |  | 煤粉制备2 | 滚筒间 | 104 | 74 |
| 21 |  | 预热器塔（窑尾风机）2 | 预热器风机 | 94 | 84 |
| 22 |  | 回转窑2 | 冷却风机 | 106 | 86 |
| 23 |  | 窑头与冷却机2 | 篦式冷却机 | 99 | 79 |
| 24 | 制 成 | 窑头收尘风机1 | 收尘风机 | 100 | 80 |
| 25 |  | 窑头收尘风机2 | 收尘风机 | 100 | 80 |
| 26 |  | 熟料传送1 | 斜式输送机 | 80 | 70 |
| 27 |  | 熟料传送2 | 斜式输送机 | 80 | 70 |
| 28 |  | 水泥磨房 | 水泥磨 | 98 | 78 |
| 29 |  | 水泥磨房 | 水泥磨电机 | 95 | 75 |
| 30 |  | 水泥磨房 | 水泥磨 | 95 | 75 |
| 31 | 包装 | 水泥包装机 | 回转式包装机 | 95 | 75 |
| 32 | 热电站 | 余热发电站1 | 汽轮机 | 85 | 75 |
| 33 |  |  | 发电机 | 90 | 80 |
| 34 |  | 余热发电站2 | 汽轮机 | 85 | 75 |
| 35 |  |  | 发电机 | 90 | 80 |
| 36 | 空压站 | 空压站 | 空压机 | 103 | 80 |
| 37 | 水泵房 | 水泵房1 | 水泵 | 85 | 70 |
| 38 |  | 水泵房2 | 水泵 | 85 | 70 |

拟建项目主要通过以下措施进行降噪：① 设备基础下设置降噪减震设施。② 设备加装消声器，如本次设计生料磨选用了辊式磨系统，在罗茨风机的进、出口及压缩空气机的吸风口加装消声器，其进出风管均采用可曲挠橡胶接头与设备连接用以阻断声桥，以降低这些设备的噪声。③ 强噪声源车间均采用封闭式厂房，同时采取车间外绿化，以其屏蔽作用使噪声受到不同程度的隔绝。

3.2.2.4  固废污染源分析

由于本项目在工艺设计中将尽量采用密闭设备和密闭的储库，降低物料转运的落差，除尘器收下的粉尘将回到各自的工艺流程中，因此基本没有工业固体废物排出。

项目建成投产后劳动定员约300人（包括电厂员工及管理人员24人），按人均生活垃圾产生量1.0kg/人.d计，则将产生生活垃圾300kg/d（99.9t/a），生活垃圾应将由当地环卫部门负责清运，并进行卫生填埋。

## 3.3 污染物排放情况汇总

本项目建设前后污染物排放量变化列于表3-6。

表3-6  本项目建设前后厂区污染物排放量变化

| 主要污染物 |  | 单位 | 现有工程 |  | 改扩建工程 | 改扩建后总计 | 改建后污染物 新增排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原华山水泥厂 | 原文福水泥厂 |  |  |  |
| 废 水 | 废水排放量 | 万m3 /a | 7.157 | 7.157 | 0 | 0 | -14.314 |
|  | COD | t/a | 1.002 | 1.002 | 0 | 0 | -2.004 |
|  | NH3-N | t/a | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | -0.044 |
|  | SS | t/a | 2.2185 | 2.2185 | 0 | 0 | -4.437 |
|  | 石油类 | t/a | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | -0.006 |
| 废 气 | 废气排放量 | 万m3/a | 23.0452 | 17.5323 | 355.4209 | 355.4209 | +314.8434 |
|  | 粉尘 | t/a | 54.21 | 41.48 | 646.20 | 646.20 | +550.51 |
|  | SO2 | t/a | 118.3 | 69.65 | 296.69 | 296.69 | +108.74 |
|  | NOx | t/a | 197.63 | 116.35 | 2394.26 | 2394.26 | +2080.28 |
| 噪声 | 现有工程高噪声源主要有原料磨、煤磨及破碎机、发电机、汽轮机等产生的机械性噪声和空压机、罗茨风机等发出的空气动力性噪声等，噪声源强一般为80～110dB(A)。 本项目增加的噪声源于高噪声设备，主要有各种破碎机、磨机、空压机、发电机、汽轮机、风机等工作时产生噪声，其声压级一般在85～110dB（A）之间。 |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 现有工程各收尘器收集下来的粉尘，包括原料粉尘、煤粉尘、水泥窑粉尘、熟料粉尘和水泥粉尘、粉煤灰等均回用于水泥生产的原料、辅料不排放，现有工程基本无工业固体废物排放，而办公生活垃圾(206.4t/a)由环卫部门收运送卫生处置。 本项目新建生产线对种类固体废物采用同样的处置措施，基本无工业固体废物排放。本项目新增办公生活垃圾约99.9t/a，均由环卫部门收集外运进行卫生处置。 |  |  |  |  |  |  |

# 4 项目所在区域环境概况

## 4.1 自然环境概况

### 4.1.1 地理位置

广东塔牌集团股份有限公司文福2×4500t/d新型干法水泥熟料生产线扩建工程（含2×9MW纯低温余热发电系统）位于梅州市蕉岭县文福镇，位置优越，交通便利，具体地理位置见附图1。

蕉岭县位于广东省东北部，韩江上游，西与平远县相连，东南与梅县接壤，北与福建省武平、上杭两县毗邻。205国道和天汕高速公路贯穿南北，扼闽粤公路交通之咽喉。县境四面环山，由北向南倾斜。辖蕉城、长潭、三圳、新铺、文福、广福、蓝坊、南磜8个镇，共97个村委会和10个居委会。

文福镇位于蕉岭县城以北12公里，是近代抗日志士、爱国诗人、教育家丘逢甲的故乡。辖乌土、红星、鹤湖、白湖、长隆、坑头、暗石、逢甲8个村委会和1个居委会，总面积122平方公里。

### 4.1.2 气候气象

蕉岭属亚热带季风气候区，由于被连绵的丘陵山地所环抱，在一定程度上形成了较明显的局地环流。春季较潮湿，夏季炎热雨丰，秋季凉爽，冬季寒冷少雨，年热量丰富。根据蕉岭气象站提供的气象资料分析，蕉岭地区主要气候特征如下：

极端最高气温：38.8℃

极端最低气温：-1.9℃

多年平均气温：21.7℃

年平均风速：1.3m/s

最大风速：14m/s

多年平均年降雨量：1480.4mm

年最大降雨量：1874.6mm

日最大降雨量：137.1mm。

### 4.1.3 河流水文

本项目附近的主要地表水体包括文福溪、仙溪河和乌土河，文福溪位于华山水泥有限公司东面，在离文福镇政府西南约500m处与仙溪河汇合，汇合后称为乌土河，再汇入石窟河。

（1）文福溪、仙溪河、乌土河

根据天津水泥工业设计研究院对广东省梅州市塔牌集团有限公司5000t/d新型干法旋窑水泥熟料生产线技改项目（即鑫达旋窑水泥有限公司）进行环境影响评价时所做的现场调查，仙溪河平均河宽不到3m，文福溪平均河床宽度约4m，乌土河平均河宽约10～30m左右。由于工程所在地属于石灰岩地区，水资源缺乏，所以仙溪河和文福溪枯水期河水较浅，水面较窄，只有在丰水期或大雨、暴雨过后，河水才可能充满整条河床。文福溪附近农民为了便于灌溉河洗选锰矿，沿河筑起一些拦河坝，因此，枯水期小河水流状况有如下特点：即接近拦河坝上游地区水面较宽，河水较深，水量较缓；而接近拦河坝下游的地方水面较窄，水较浅，水流较急。根据天津水泥工业设计研究院的实际测量，仙溪河枯水期流速为0.938m/s，流量为0.49m3/s，文福溪枯水期流速为0.584m/s，流量为0.19m3/s。

（2）石窟河

石窟河是蕉岭县境内最大河流，发源于福建省武平县洋石坝，从蕉岭县广福入口，流经五镇一区，至新铺炭山出口，经白渡至丙村的东洲坝汇入梅江河，是韩江的二级支流，受地势影响，河流多自北向南流。全长约150km，集雨面积3681km2，其中在蕉岭县境内的河段长度61.64km，集雨面积为728.2km2。自白渡水文站至长潭陂河段37.754km，河流平均坡降6‰，水流较为平缓，河面宽度200～300m。长潭水库上游集雨面积1990km2，河长119km，河床坡降大。石窟河蕉岭县内主要有广福河、高陂河、溪峰河、柚树河和石扇河等主要支流，集雨面积分别为59.7km2、129km2、78km2、128.1km2和39.92km2，河流长度分别为13km、20km、20.7km、13km和7.9km，河短坡陡，暴雨时洪水来得快。而下游新铺段河床坡降平缓、河床窄，特别是下游石扇河多年平均流量为59.9m3/s，一般枯水流量为32.9m3/s，实测最小流量3.006m3/s（发生在1963年6月7日），实测最大流量为2650m3/s（发生在1964年6月15日）。

### 4.1.4 资源

蕉岭境内资源丰富。矿产资源主要有锰、铁、铝、钨、铜、铅、锌、锡、煤、石灰石、大理石、花岗石、石英砂、稀土等，尤以石灰石居多，储量约有10亿吨，煤储量约450万吨，锰储量约240万吨，花岗岩储量约2700万吨。水力资源10万千瓦以上。野生动物资源丰富，药用植物有288种，分隶95个科。旅游资源丰富，名胜古迹甚多，古有金城雄狮、玉闸穿流、桃源春色、花皓晴岚、仙桥飞渡、长潭夜月、文峰插汉等八景，今有长潭揽胜、龙潭飞瀑、源碧水、土楼古韵、镇山荟萃、逢甲故居、皇佑奇观、世纪花园等“新八景”。

## 4.2 社会经济概况

### 4.2.1 人口现状

蕉岭县辖8个镇、97个村委会和10个居委会，总人口22.82万人，其中农业人口16.37万人，非农业人口6.45万人。祖籍蕉岭的海外侨胞、港澳侨胞、台湾同胞约56万人，其中台湾同胞46万人，是全国、全省重点台乡县。

文福镇全镇总人口19096人，其中农业人口16747人，非农业人口2349人。男性9783人，女性9313人，性别比例105：100，劳动力总人数11360人。

### 4.2.2 区域社会经济概况

蕉岭是发展中的山区小县。2006年，蕉岭县被列为广东省可持续发展实验区，全县GDP25.4亿元，地方财政一般预算收入1.34亿元，农村居民人均收入4579元，城镇居民人均可支配收入7980元。

### 4.2.3 重点保护文物

本项目评价范围内的重点保护文物有丘逢甲故居，距离本项目距离约2.5km。丘逢甲是我国近代抗日志士、爱国诗人、教育家，祖籍蕉岭县文福镇淡定村（今逢甲村）。1864年12月26日出生于台湾苗栗县铜锣湾。26岁考中进士，被清光绪皇帝钦点为工部虞衡司主事，四品京官。他无意仕途，告假回台，培育民智。1894年甲午战争爆发后，他筹建义军并率领台湾民众抗日保台，终因敌我力量悬殊，弹尽粮绝，在部将规劝下，于1895年浑泪离台内渡，定居祖籍蕉岭县文福镇淡定村。他先在家乡和潮州、汕头等地兴办教育，倡导新学，利用担任广东教育总会会长、广东咨议局副议长职务之便，支持康梁维新变法，后投身于孙中山的民主革命。辛亥革命成功，他力促广东和平光复，出任广东革命军政府教育司长，赴宁参与筹组南京中央临时政府工作，当选为中央参议院参议员。终因积劳成疾，于1912年2月25日在蕉岭县文福镇淡定村病故，终年49岁。

丘逢甲故居坐落在蕉岭县文福镇淡定村（今逢甲村），建于清光绪二十二年（1896年）秋，共计55间2堂，面积1800多平方米，是一幢坐西朝东两堂四行，中轴对称，后面半圆形围屋与前面的5个门楼形成封闭整体的客家围屋。正门名为“培远堂”，是清末翰林温仲和书，两侧对联：“培栽后进；远继先芬”为丘逢甲自拟。内堂悬挂清光绪皇帝钦授“进士”牌匾；屋内其余每个堂、室均有清代名人、书法家书写的堂名、楹联，蕴藏着丰富的民族文化内涵，具有历史价值和纪念意义。故居内陈列有珍贵文物、照片、手稿、文献，向人们展示抗日志士、爱国诗人、教育家丘逢甲光辉的一生。故居先后于1984年和1998年两次按原貌重修。1989年经广东省人民政府批准为广东省重点文物保护单位；2000年4月被命名为首批“广东省爱国主义教育基地”；2006年5月25日被国务院核定为第六批全国重点文物保护单位。

## 4.3 周围污染源调查

目前，评价范围内的主要污染源是水泥厂、熟料厂、灰粉厂、砖厂等所产生的大气污染。据统计，目前蕉岭县正在生产的水泥厂有18家，分别是塔牌集团金塔水泥厂、华山熟料厂、蕉岭县油坑水泥一厂、油坑水泥二厂、油坑水泥三厂、蕉岭县广岭水泥厂、蕉岭县金山建材厂、蕉岭县下南水泥厂等。

（1）大气污染源

本项目周围的大气污染源主要是水泥厂生产产生的粉尘污染，具体见表4-1。

表4-1  蕉岭县主要大气污染源排放情况

| 序号 | 单位名称 | 年产规模（104t/a） | 废气排放量（104m3） | 煤耗量（吨） | SO2排放量（吨） | NOx排放量（吨） | 粉尘排放量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华山熟料厂 | 34 | 123444 | - | 258 | 78 | 158 |
| 2 | 油坑水泥一厂 | 24 | 88000 | 39600 | 264 | 528 | 810 |
| 3 | 油坑水泥二厂 | 20 | 80000 | 36000 | 240 | 480 | 675 |
| 4 | 油坑水泥三厂 | 14 | 48000 | 22000 | 144 | 288 | 450 |
| 5 | 路亭水泥厂 | 24 | 87244 | - | 424 | 143 | 483 |
| 6 | 金田水泥厂 | 10 | 22000 | 7050 | 48 | 96 | 165 |
| 7 | 福岭水泥厂 | 16 | 32000 | 16000 | 96 | 192 | 400 |
| 8 | 新福水泥厂 | 12 | 24800 | 11200 | 74.4 | 148.8 | 310 |
| 9 | 恒基水泥厂 | 24 | 92000 | 34500 | 276 | 552 | 780 |
| 10 | 金塔水泥厂 | 60 | 210000 | 41400 | 310 | 620 | 1500 |
| 11 | 顺发水泥厂 | 8 | 13400 | 6750 | 40.2 | 81 | 167.5 |
| 12 | 下南水泥厂 | 8 | 24000 | 7100 | 45 | 91 | 180 |
| 13 | 淦源水泥厂 | 24 | 78525 | 31410 | 174.5 | 350 | 832 |
| 14 | 矮岭砖厂 | 300*104块/年 |  | 300 | 5.1 | 2.1 | 2.7 |
| 15 | 福岭砖厂 | 250*104块/年 |  | 250 | 4.3 | 1.7 | 2.25 |
| 16 | 侨苑灰粉厂 | 8000t/a |  |  |  |  | 2.5 |
| 17 | 何家聪灰粉厂 | 10000t/a |  |  |  |  | 3.2 |

（2）水污染源

本项目周围的水污染源主要是水泥厂生产产生的废水污染，由于水泥厂的废水大部分可经冷却沉淀后重复使用，故废水排放量较少，因此，对环境影响不大，主要水泥厂废水排放情况见表4-2。

表4-2  项目周围主要水污染源

| 序号 | 厂名 | 废水排放量（t/a） | 序号 | 厂名 | 废水排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油坑水泥二厂 | 120000 | 7 | 顺发水泥厂 | 20983 |
| 2 | 淦源水泥厂 | 125100 | 8 | 油坑水泥三厂 | 100000 |
| 3 | 新福水泥厂 | 52000 | 9 | 恒基水泥厂 | 193250 |
| 4 | 油坑水泥一厂 | 172500 | 10 | 福岭水泥厂 | 50000 |
| 5 | 下南水泥厂 | 21325 | 11 | 金田水泥厂 | 20389 |
| 6 | 金塔水泥厂 | 250000 | 合计 | 合计 | 1125502 |

# 5 环境质量现状调查与评价

## 5.1 环境空气质量现状

根据蕉岭县环境监测站对项目评价范围的各监测点的监测结果情况看，1#监测点（长隆村）各监测项目的监测浓度均明显高于其他测点，这主要是因为该点距离华山水泥有限公司、鑫达旋窑水泥有限公司较近的缘故。从各种污染物的统计上看，该区域SO2、NO2的浓度较低，TSP、PM10浓度较高，特别是PM10，最高测值已达到标准值的80%，可见当地主要的大气环境问题是颗粒物污染，这主要是因为是受到华山水泥厂及周围的水泥矿山、电厂等综合影响的缘故。

## 5.2 地表水环境质量现状

根据蕉岭县环境监测站的监测结果显示，除了仙溪河在6月17日的DO指标超过了Ⅱ类水质标准外，其余各水质断面各监测项目均未出现超标。从污染指数上看，总磷、DO、COD、BOD5、石油类部分测值较高，显示当地水体受到一定程度的有机污染，这主要是附近区域生活污水未经处理直接排入地表水体造成的。总体上说，该区域水体水质现状一般。

## 5.3 声环境质量现状

根据蕉岭县监测站的监测结果显示，拟建项目各厂界（1#～4#）噪声均明显超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))，这主要是受周围各企业设备噪声影响所致。而项目附近长隆村昼夜噪声监测值低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，这主要是该监测点距离周围企业在400米以上，各企业设备噪声对其影响轻微。总的来看，受企业设备噪声影响，评价区域内企业边界附近声环境质量较差；而本项目附近的敏感区域由于距离企业较远，各企业设备噪声对其影响轻微，声环境质量较好。

## 5.4 土壤环境质量现状

本项目附近林地在一定程度上受到汞总金属污染，但总体上看林地土壤环境质量较好。

项目附近农田受到重金属影响较大。这主要是因为蕉岭县是一个矿产资源丰富的山区县，由于矿产资源开采活动强度的增大,使一些从不活动态的原生矿物中释放出来的铅、镉、汞进入了土壤和水体，而农田长期使用地表水灌溉，造成了一定得重金属累积。同时含Hg等重金属农药的施用也加重了农田中重金属污染的程度。

## 5.5 生态环境现状调查小结

现场生态现状调查结果表明，评价区域用地以工业用地为主，生态环境受人类活动影响很大，区域内植被多为人工种植，未发现有国家保护的珍稀、濒危保护植物。本项目用地范围内植被覆盖率较低，植物种类较少，总体上看，该区域生态环境现状较差。

# 6 环境影响预测分析

## 6.1 大气环境影响评价结论

- 环境空气影响预测评价表明，项目正常排放SO2、NO2和TSP造成的最大地面日均浓度能达到评价标准限值要求；无论是小时浓度还是日平均浓度在各敏感点的增值均较小，叠加现状值后不超标。

- 事故排放TSP时，对各敏感点会造成不同程度的影响，其中对红星村和乌土村的影响较大，但仍可达到评价标准限值要求。

- 总体而言，项目排放SO2、NO2和TSP不会对所在区域及各敏感点产生明显不良影响。但从环境保护的角度，为了有效保护项目所在区域的环境空气质量，需采取必要的削减措施，同时还要加强管理，落实有效的环境保护对策措施，确保大气污染物稳定达标排放，努力提高项目清洁生产水平，以实现经济建设与环境保护的可持续协调发展。

## 6.2 地表水环境影响分析

本项目产生的生活污水、生产废水中污染物浓度较低，汇集后经过新厂区新建污水处理站处理满足中水回用标准后回用于生产系统的生产用水和绿化、道路用水，不外排。因此，本项目产生的各类污废水不会对周围水环境产生不良影响。

## 6.3 噪声环境影响评价

本项目建设后，在采取有效噪声污染防治措施后，本项目噪声源排放噪声对项目所在地的声环境质量影响较轻微，四周边界声环境质量可以达到评价标准的限值要求，声环境质量影响程度在可接受范围内。

## 6.4 固体废物环境影响分析

由于本项目在工艺设计中将尽量采用密闭设备和密闭的储库，降低物料转运的落差，除尘器收下的粉尘将回到各自的工艺流程中，因此基本没有工业固体废物排出。

本项目建成投产后劳动定员约300人（包括电厂员工及管理人员24人），按人均生活垃圾产生量1.0kg/人.d计，则将产生生活垃圾300kg/d（99.9t/a），生活垃圾应将由当地环卫部门负责清运，并进行卫生填埋。总的来说本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境产生不良影响。

# 7 清洁生产评价

经分析，本项目的除“原料配料中使用工业废物”处于《清洁生产标准 水泥工业》（HJ467-2009）中的三级水平外，“破包率”、“可比熟料综合煤耗”、“可比熟料综合能耗”、“可比水泥综合能耗”、“ 单位熟料新鲜水用量”、“ 氟化物(以总氟计) 产生量”、“ 环境审核”7项处于二级水平，其他28项处于一级水平。总体来看，本项目清洁生产水平基本上处于国内清洁生产水平。

为进一步提高本项目的清洁生产水平，本评价提出以下建议：

1、加大原料配料中使用工业废物的使用比例，考虑使用脱硫石膏、炉渣、铁矿渣等作为原料。随着梅州地区工业发展，本地将有更多的工业废物产生，作为水泥企业应发挥消化工业废物的作用。

2、项目建成后按照GB/T24001 建立并运行环境管理体系，并通过认证。

3、经过清洁生产审核认证，设法进一步降低能耗水耗。

# 8 总量控制与环境影响经济损益分析

## 8.1 控制指标的确定原则

在确定项目污染物排放总量控制指标时，遵循以下原则:

1、各污染物排放浓度和排放速率，必须符合国家和广东省有关污染物排放标准。

2、各污染源所排污染物，其贡献浓度与环境背景值叠加后，应符合即定的环境质量标准。

3、总量控制指标的确定必须遵循区域排放总量计划。

## 8.2 排放总量指标建议

实行污染物总量控制是强化环境管理的一项重要制度。首先，它可以通过控制排出的污染物总量来有效地控制环境污染；其次，对允许排放总量合理分配，形成环境资源有偿使用的合理格局，从而有效地体现环境资源的价值，增强人们保护环境的意识；再次，通过一定的分配原则和排污交易市场的调控，鼓励环境资源用户积极治理污染，并使总的治理费用趋于节省。根据本项目行业生产特点及对项目污染源及其源强的分析，按照国家环保总局关于“十五”期间总量控制因子确定原则，确定粉尘和SO2为本项目的大气污染物总量控制因子，COD为水污染物总量控制因子。工业固体废物也是本项目总量控制因子。

本项目粉尘排放量为646.20t/a ，SO2排放量为296.69t/a。

固体废弃物排放总量控制指标为零。

本项目不可设置废水排污口，废水应全部综合利用，因此COD、氨氮的排放总量控制指标为零。

## 8.3 总量控制指标来源及可达性分析

根据梅州市环境保护局的初步意见，本项目总量控制指标由梅州市政府下达给市直的指标中确定。而根据《关于印发梅州市节能减排“十一五”规划的通知》（梅市府办[2008]27号），梅州市政府下达“十一五”主要污染物总量控制目标中要求市直二氧化硫和化学需氧量排放量到2010年分别控制在0.60万吨、0.20万吨，其中梅县电厂二氧化硫和化学需氧量占用量分别为0.40万吨和0.01万吨。因此，市直实际剩余二氧化硫排放总量和化学需氧量总量控制指标分别为0.20万吨和0.19万吨。因此，梅州市有足够总量提供给拟建项目建设。

# 9 环境保护措施技术经济可行性分析

根据拟建项目的污染物排放特点以及工程分析和影响预测结果，结合本项目可研报告提出的控制措施，本节有针对性和有重点的对本项目营运期污染防治措施分析如下：

## 9.1 本项目废气处理措施可行性分析

本项目产生的废气主要有各个工艺过程产生的粉尘、水泥窑烧成过程产生的废气。产生和排放的主要大气污染物有粉尘、SO2和NOx。本项目对上述废气将分别采取以下废气污染防治措施进行处理，确保外排废气达标排放。

### 9.1.1 粉尘污染防治措施可行性分析

粉尘是水泥生产大气污染的主要因素，由于排放量大、污染范围广、其环境影响也较为突出，粉尘污染防治是水泥生产环保工作的重点。为了有效控制粉尘排放量，减少对周围环境的影响，本项目应采取以防为主的方针，工艺设计上尽量减少生产过程中的扬尘环节，选择扬尘少的设备；粉状物料输送采用螺旋输送机等密闭式输送设备，对于需胶带机输送的物料尽量降低物料落差，加强密闭，减少粉尘外逸；粉状物料储存采用密闭圆库，最大限度地减少粉尘的无组织排放。

本项目所有排放点均设置了收尘效率高、技术可靠的袋收尘器。窑尾废气量大、含尘浓度高，是最大的粉尘排放源，窑尾选用了二台袋收尘器，单台废气处理能力为900000m3/h（580800Nm3/h），入口浓度为80g/m3，经收尘处理后排放的废气含尘浓度低于50mg/m3；窑头选用二台电收尘器，单台废气处理能力为620000m3/h（323600Nm3/h），经收尘处理后排放的废气含尘浓度低于50mg/m3。对于废气量较大的煤粉制备采用专用袋收尘器，排出废气含尘浓度低于30mg/m3；其余各种物料破碎以及厂内各种物料输送转运点等处选用袋收尘器。本工程共设置收尘器107台，处理废气量5058360m3/h（3554209Nm3/h），经过除尘处理，各排出口的废气含尘浓度均符合国家标准，粉尘污染防治措施可行。

### 9.1.2 二氧化硫、氮氧化物排放控制分析

水泥生产线SO2的排放源主要是回转窑，烧成窑尾排放的SO2是由于煤粉、在窑内燃烧产生的，由于水泥窑内的耐火砖、石灰石等原料、窑皮及熟料均为碱性，水泥烧成过程有吸硫作用，当窑内温度在800~1000℃时，燃料燃烧所产生的大部分SO2被物料中的氧化钙和碱性氧化物吸收形成硫酸钙及亚硫酸钙等中间物质，窑外分解窑由于物料与气体接触充分，则吸硫效果明显，SO2的实际排放量较低。

水泥窑排放的NOx（其中NO2约占90％）主要产生于窑内高温煅烧过程，NOx在窑尾废气中含量多少与燃料含氮量、窑内温度，通风量关系密切。本项目拟采用现有工程已在用的分解炉分级燃烧技术、分解炉脱氮技术、窑头采用低氮氧化物燃烧器等技术。本改扩建工程分解炉仍采用多点分料和多点分煤技术，使分解炉温度能控制在理想范围内，防止生料的局部高温，从而有效降低NOx。采用该技术能降低NOx约10%左右。分解炉拟采用脱NOx技术，使炉内控制在1300℃左右的气体温度区，在过剩空气系数≤0.9的缺氧条件下加入燃料，不但能减少由燃料氮形成的NO量，还能将窑头产生的热NO部分还原为N2，能有效地降低NOx约25%。窑头采用低NOx燃烧器，改扩建工程采用现生产线已使用的新一代低一次风燃烧器。通过增加旋流风冲量，会在火焰核心形成较大的低压区，火焰短、扩展度大，由于火焰内外压差较大，会将更多的燃烧废气吸入火焰核心区，这样虽提高了火焰核心温度，但也强化了这里的空气浓度分级，扩大了缺氧区范围，有利于NO的还原反应。可以降低NOx约15%。

根据工程分析，窑磨废气中SO2、NOx排放浓度均可达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004)表2排放标准限值。因此水泥窑碱性环境可削减大部分SO2的排放，降低NOx排放量，其措施可行。

## 9.2 本项目废水处理措施可行性分析

本项目新建生产线产生的生产废水主要来自仪表冷却水与生产循环系统排污水，水质除水温和浑浊度升高外基本无其他污染；生活污水主要来自盥洗用水和粪便污水，还有部分辅助用水。这些污水、废水汇集后经过新厂区新建污水处理站处理满足中水回用标准后全部回用于新建生产系统的生产用水和绿化、道路用水，不外排。

本项目新建厂区污水处理系统和污水处理站也采用BAF曝气生物滤池二级生化处理工艺进行处理，废水进行二级生化处理和深度处理后全部回用于现厂区绿化、道路和生产用水不外排，中水执行《城市污水再生利用/工业用水水质》（GB/T19923-2005）和《城市污水再生利用/城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）的严者。新建污水处理站的污水处理工艺与改造后的现有工程厂区污水处理站BAF曝气生物滤池二级生化处理工艺流程相同，见图9-1。

因此，本项目新增生产废水和生活污水采用新建厂区二级生化处理和深度处理全部回用的处理措施也是可行的。

曝气风机

反冲洗风机

反冲洗排水

BAF曝气生物滤池池

废水

调节池

自动格栅

消毒池

回用

初沉池

上清液回流

反冲洗水泵

污泥消化池

绿化、道路用水和生产用水

图9-1  改造后现有工程厂区污水处理工艺流程

## 9.3 噪声治理措施

本项目新增噪声治理措施包括：

① 选用低噪声设备。

② 设备基础下设置降噪减振设施。

③ 设备加装消声器，如本次设计生料磨选用了辊式磨系统，在罗茨风机的进、出口及压缩空气机的吸风口加装消声器，其进出风管均采用可曲挠橡胶接头与设备连接用以阻断声桥，以降低这些设备的噪声。

④ 强噪声源车间均采用封闭式厂房。

⑤ 采取车间外绿化，以其屏蔽作用使噪声受到不同程度的隔绝。

以上各项措施技术成熟、可靠。采用以上噪声防治措施后，可使噪声值降低15～20dB(A)。再通过厂区内建筑物本身结构的阻挡隔声作用，可使厂区边界处的噪声达标。

声环境影响评价表明，采取有效噪声污染防治措施后，主要噪声源排放噪声对项目所在地的声环境质量影响轻微，因此本项目采取的噪声污染防治措施是可行的。

## 9.4 固体废物综合利用及处置措施

（1）袋收尘器所收粉尘全部回用

在生产过程中产生的固体废物主要是各收尘器收集下来的粉尘，包括原料粉尘、煤粉尘、水泥窑粉尘、熟料粉尘和水泥粉尘，上述尘源除回转窑窑尾粉尘外，其它粉尘均与产生粉尘物料的化学成分相同，返回原燃料或成品中继续使用，窑尾粉尘含有生料和部分半成品，也返回窑尾喂料系统再次入窑。

（2）水泥窑维修更换产生的废耐火砖作为水泥原料入窑混烧处置。

（3）废机油机器润滑废弃的废机油过滤后回用不外排，少量油渣混于石灰石、粘土中入窑处置。

（4）员工生活垃圾由卫生部门收运送卫生处置。

参照珠江水泥有限公司、广州市越堡水泥有限公司等水泥厂对固体废物处理的实际经验，本项目所采取的固体废物综合利用和处置措施是可行的。

# 10 公众参与

通过在项目建设周边地区张贴公告、在网上发布项目环境影响公众参与调查公告、发放公众参与调查表等方式向公众公开本项目建设的环境影响评价信息，并公开征求相关单位（包括文福镇政府、长隆村村委会、白湖村村委会、鹤湖村村委会、坑头村村委会、暗石村村委会、逢甲村村委会、乌土村村委会、红星村村委会、丘逢甲故居文物管理所、长潭省级自然保护区、蕉岭县环境保护局、蕉岭县国土资源局、蕉岭县农业局、蕉岭县经贸委等）对拟建项目建设环境影响方面的意见和建议。结果显示：项目周围公众和相关单位、部门普遍的意见是在支持项目建设的同时，认为应积极搞好环境保护工作，对项目所产生的污染物应认真治理，不要污染周围的环境。从总体上说，当地管理部门和附近的居民对本项目基本持肯定态度，认为本项目对周围环境的影响基本可以接受。同时，公众建议项目建设应在以下几个方面落实措施，把对环境污染的影响减少至最低程度：

（1）尽量使用先进设备和科学管理，减小对周围环境影响；

（2）采取环保措施后，严格使用管理、考核；

（3）要求政府严格管理、考核；

（4）落实措施，不要抛尘；

（5）采取较科学的治污措施。

对此，建设单位表示将严格采取环境影响报告书中提及的各项措施，进一步建立环境管理制度和做足污染防治措施，加强管理，保护周围环境，避免造成环境污染，把本项目建设对环境污染的影响减少至最低程度，同时，将重视公众的意见及合理的建议，保证本项目运行不会产生环境污染及扰民问题。

# 11 综合结论

拟建项目拟选厂址不在自然保护区、水源保护区等特殊保护区范围内，项目可做到水污染物零排放，厂区用地不占用基本农田，符合当地土地利用规划和环境保护规划，选址基本合理。项目采用的水泥熟料生产工艺先进，资源配套基本完善，符合国家现行水泥行业产业政策和国家重点行业清洁生产技术导向目录精神，符合我省水泥行业产业基地布局规划。项目建成后具有明显的经济效益、社会效益和环境效益。建设单位在落实有关污染防治和生态保护计划，并按照环评报告书提出的有关环保措施建议加以改进和完善的基础上，则项目不会导致评价区环境空气、地表水、声环境等环境质量的严重污染，不会导致严重的生态破坏。

综上所述，在严格贯彻“三同时”原则、落实环评报告提出的综合防治对策、污染治理设施、加强环境保护监管力度的基础上，从环境保护角度而言，广东塔牌集团股份有限公司文福2×4500t/d新型干法水泥熟料生产线扩建工程（含2×9MW纯低温余热发电系统）的建设是可行的。

# 附图

建设项目所在地

附图1 地理位置图

丘逢甲故居

附图2 周围敏感点分布图

文

福

溪

仙

溪

河

乌

土

河